ICS 67.160.20

X 51

熟水包装饮用水

Bottled boiled water for drinking

(征求意见稿)

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

中国民族卫生协会发布

T/XXX-2017

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准依据食品安全国家标准GB19298《食品安全国家标准 包装饮用水》制定，用于指导、规范熟水包装饮用水的生产、销售。

本标准由中国民族卫生协会健康饮水专业委员会提出并管理。

T/XXX-2017

中国民族卫生协会团体标准

熟水包装饮用水

1  范围

本标准规定了熟水包装饮用水产品的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于仅通过物理加热方式，不采用任何化学方式杀菌制成的包装饮用水。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4789.1      食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB5749			生活饮用水卫生标准

GB5750			生活饮用水标准检验方法

GB7718			预包装食品标签通则

GB/T 8538		饮用天然矿泉水检验方法

GB 17323-1998   瓶装饮用纯净水

GB19298-2014    食品安全国家标准 包装饮用水

GB19304			食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  熟水包装饮用水 Bottled boiled water for drinking

以符合国家标准的生产用水为原水，采用膜过滤技术，保留原水中部分矿物质，仅通过不低于100℃物理加热杀菌工艺，加工制成的包装饮用水。

4  技术要求

4.1  水源要求

水源水质应符合GB19298对水源的要求。

4.2  感官要求

感官要求应符合表1的规定。

T/XXX-2017

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色度/度 | ≤5（不得呈现其他异色） | GB/T5750 |
| 浑浊度/NTU | ≤1 |  |
| 可见物 | 无正常视力可见外来异物 |  |
| 臭和味 | 无异味、无异嗅 |  |

4.3  特征指标

特征指标要求应符合表2的规定。

表2 特征指标要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 溴酸盐/(mg/L) | ＜0.005（不得检出） ） | GB/T5750 |

4.4  理化指标

理化要求应符合表3的规定。

表3 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 余氯（游离氯）/（mg/L） | ≤0.01 | GB/T5750 |
| 挥发性酚（以苯酚计） /（mg/L） | ≤0.002 |  |
| 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | ≤0.3 |  |
| 三氯甲烷/（mg/L） | ≤0.02 |  |
| 四氯化碳/（mg/L） | ≤0.002 |  |
| 氰化物（以CN-计）/（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 耗氧量（以O2计）/（mg/L） | ≤2.0 |  |
| 总α放射性/（Bq/L） | ≤0.5 |  |
| 总β放射性/（Bq/L） （ ≤ | ≤1 |  |
| 溶解性总固体/(mg/L) | ＜100 |  |
| 电导率［（25±1）℃］/(μS/cm) | ﹥10 | GB 17323-1998 附录A |

4.5  污染物限量

污染物限量要求应符合表4的规定。

T/XXX-2017

表4 污染物限量

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总砷（以As计）/（mg/L） | ≤0.01 | GB/T5750 |
| 镉（以Cd计）/（mg/L） | ≤0.005 |  |
| 铅（以Pb计）/（mg/L） | ≤0.01 |  |
| 亚硝酸盐（以NO2-计）/（mg/L） | ≤0.005 |  |
| 硝酸盐（以氮计）/（mg/L） | ≤10 |  |

4.6  微生物指标

微生物限量要求应符合表5的要求。

表5  微生物指标

| 项目 | 采样方案a及限量 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |  |
| 大肠菌群/(MPN/100mL) | 5 | 0 | 0 | GB/T 8538 |
| 铜绿假单胞菌/(CFU/250mL) | 5 | 0 | 0 |  |
| 注：a样品的采样及处理按GB 4789.1执行 n—一批产品应采集的样品件数； c—最大可允许超出m值的样品数，超出该数值判为不合格； m—每250mL样品中最大允许可接受水平的限量值（CFU）； |  |  |  |  |

5  检验规则

5.1  取样

每批产品随机抽样量不少于10瓶。

5.2  出厂检验

5.2.1 按照相应规则确定产品的批次。每批产品出厂时，应对感官要求、特征指标进行检测。

5.2.2 每月应对大肠菌群、铜绿假单胞菌进行一次检测。

5.3	 型式检验

本标准技术要求中规定的所有项目均为型式检验项目，每年进行两次全面检测，当出现下列情况之一时亦进行检验：

a)更换设备，工艺发生较大变化时；

b)停产后重新恢复生产时；

c)出厂检验结果与平常记录有较大差别时；

d)水质指标有较大波动时。

T/XXX-2017

5.4  判定规则

当微生物检验项目不符合本标准要求时，则判定产品不合格；若（除微生物以外的）其他检验项目不合格时，应从该批次产品中加倍数量抽样对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格的，则判定该批次产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存、保质期

6.1  标志

应符合GB7718有关规定。

6.2  包装

6.2.1  包装材料应符合国家有关卫生标准要求。

6.2.2  包装容器外部保持清洁，密封严密，无渗漏现象，标签封贴紧密牢固。

6.3  运输

6.3.1  运输工具应保持清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易发挥或有异味的物品混装运输。

6.3.2  搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

6.3.3  运输过程不得曝晒、雨淋、受潮、冰冻。

6.4  贮存

6.4.1  产品不应与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

6.4.2  产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；不得露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部应有100mm以上的垫板。

6.4.3  在0℃以下运输与贮存时，应有防冻措施。

6.5  保质期

在符合6.4及包装良好的条件下，开启封盖前，产品保质期不少于12个月。