ICS 67.160.20

X 51

饮用天然苏打水

Drinking Natural Soda Water

(征求意见稿)

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

中国民族卫生协会发布

T/XXX-2017

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国民族卫生协会健康饮水专业委员会提出并管理。

T/XXX-2017

中国民族卫生协会团体标准 饮用天然苏打水

1 范围

本标准规定了饮用天然苏打水的产品的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于饮用天然苏打水的生产、检验和销售。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T5750  生活饮用水卫生标准检验方法

GB7718  预包装食品标签通则

GB/T 8538  饮用天然矿泉水检验方法

GB/T 13727-2016  天然矿泉水地质勘探规范

GB19304  食品安全国家标准包装饮用水生产卫生规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  饮用天然苏打水  Drinking Natural Soda Water

从地下深处自然涌出或经钻井采集的HCO3—Na型水。不含游离二氧化碳时呈弱碱性，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染，其动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。

4   技术要求

4.1  水源要求

4.1.1  水源防护

水源防护应遵守GB/T 13727-2016第8章水源地保护区划分要求的规定。

TB/XXX-2017

4.1.2 水源水质监测

4.1.2.1  水源水质监测按照附录1所列指标检验，水质检验报告可按照附录A填写。

4.1.2.2  监测频率为每年至少一次；遇到特殊情况如地震、洪水时，应增加监测次数。

4.2  水质要求

4.2.1 感官要求

应符合表1的规定

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色度/度 | ≤5（不得呈现其他异色） | GB/T5750 |
| 浑浊度/NTU | ≤1 |  |
| 可见物 | 允许有极少量的矿物质沉淀，无肉眼可见外来异物 |  |
| 臭和味 | 具有苏打水特征性口味，无异味、无异嗅 |  |

4.2.2  界限指标

应符合表2的规定

表2 界限指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| NaHCO3/(mg/L) | ≥340 |
| pH | ≥7.5（天然含有CO2气体除外） |

4.2.3  限量指标

应符合表3规定

表3 限量指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 锑/（mg/L） | ＜0.005 | GB/T5750 |
| 钡/（mg/L） ＜ ＜ | ＜0.7 |  |
| 硼酸盐（以B计）/（mg/L） ＜ | ＜5 |  |
| 铬（以总铬计）/（mg/L） ＜ | ＜0.05 |  |
| 铜/（mg/L） ＜ | ＜1.0 |  |
| 氰化物/（mg/L） ＜ | ＜0.010 |  |
| 氯化物/（mg/L） ＜ ＜ | ＜250 |  |
| 锰/（mg/L） ＜ | ＜0.4 |  |
| 镍/（mg/L） ＜ | ＜0.02 |  |
| 银/（mg/L） ＜ | ＜0.05 |  |
| 耗氧量（以O2计）/（mg/L） ＜ | ＜2.0 |  |
| 溴酸盐/（mg/L） ＜ ＜ | ＜0.01 |  |
| 氟化物（以F-计）/（mg/L） ＜ | ＜1.5 |  |

TB/XXX-2017

4.3.3 污染物限量

污染物限量应符合表4规定。

表4 污染物限量

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅/（mg/L） | ＜0.01 | GB/T5750 |
| 砷/（mg/L） | ＜0.01 |  |
| 汞/（mg/L） | ＜0.001 |  |
| 镉/（mg/L） | ＜0.003 |  |
| 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | ＜10 |  |
| 挥发酚（以苯酚计）/（mg/L） | ＜0.002 |  |
| 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | ＜0.3 |  |
| 氨氮 /（mg/L） | ＜0.5 |  |
| 总β放射性/（Bq/L） | ＜1.50 |  |
| 亚硝酸盐（以NO2-计）/（mg/L） | ＜0.1 | GB/T 8538 |
| 226镭放射性/（Bq/L） | ＜1.1 |  |

4.3.4微生物指标

微生物限量应符合表5的要求

表5 微生物限量

| 项目 | 采样方案a及限量 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |  |
| 大肠菌群/(MPN/100mL) | 5 | 0 | 0 | GB/T 8538 |
| 铜绿假单胞菌/(CFU/250mL) | 5 | 0 | 0 |  |
| 注：a样品的采样及处理按GB 4789.1执行 n—一批产品应采集的样品件数； c—最大可允许超出m值的样品数，超出该数值判为不合格； m—每250mL样品中最大允许可接受水平的限量值（CFU）； |  |  |  |  |

5  开采加工要求

5.1  应在保证饮用天然苏打水水水源卫生安全和符合GB19304规定的条件下进行开采加工与灌装。

TB/XXX-2017

5.2  在不改变天然苏打饮用水水源水的基本物理化学特性和主要成分含量的前提下，允许通过曝气、倾析、过滤等方法去除水中的有害成分。

5.3  不应用容器将天然苏打水原水运至水源地以外区域灌装。

5.4  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，检验按JJF1070执行。

6  检验规则

6.1 取样

每批产品随机抽样量：净含量小于3L的产品不少于10瓶；净含量大于等于3L的产品不少于5桶。

6.2 出厂检验

6.2.1 按照相应规则确定产品的批次。每批产品出厂时，应对感官要求和微生物指标进行检测。

6.3  型式检验

本标准技术要求中规定的所有项目均为型式检验项目，每年至少检验一次，或当出现下列情况之一时进行检验：

a)更换设备，工艺发生较大变化时；

b)停产后重新恢复生产时；

c)出厂检验结果与平常记录有较大差别时；

d)水质指标有较大波动时。

6.4 判定规则

检验项目如不符合本标准要求时，应从该批次产品中加倍数量抽样对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格的，则判定该批次产品为不合格。微生物限量按4.3.4规定进行检验与判定。

7  标志、包装、运输、贮存、保质期

7.1 标志

预包装产品标签除应按照GB7718有关规定执行，同时还应符合下列要求：

a)标示饮用天然苏打水水源点的名称或地理位置；

b)标示产品的PH值和碳酸氢钠含量；

c) 产品标签上不得声称有医疗作用。

7.2 包装

7.2.1 包装材料应符合国家有关卫生标准要求。

TB/XXX-2017

7.2.2 包装容器外部保持清洁，密封严密，无渗漏现象，标签封贴紧密牢固。

7.3 运输

7.3.1 运输工具应保持清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易发挥或有异味的物品混装运输。

7.3.2 搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

7.3.3 运输过程不得曝晒、雨淋、受潮、冰冻。

7.4 贮存

7.4.1 产品不应与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

7.4.2 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；不得露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部应有100mm以上的垫板。

7.4.3 在0℃以下运输与贮存时，应有防冻措施。

7.5 保质期

在符合7.4的条件下，开启封盖前，瓶装保质期不少于12个月；允许企业根据自身技术条件，在验证的基础上提出优于上述规定的具体保质期。

TB/XXX-2017

附 录 A

（资料性附录）

饮用天然苏打水水质检验报告

水源名称                                       采样日期

水源编号                                       送样日期

采样地点                                       检验日期

水温℃                                         报告日期

| 项 目 |  |  | ρ(B)/ (mgL) | c(Bz±/Z)/ (mmol/L) | x(Bz±/Z)/ % | 项 目 | ρ(B)/ (mg/L) | 项 目 | ρ(B)/ (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K+ |  |  |  |  | 锂 |  | 铅 |  |
|  | Na+ |  |  |  |  | 锶 |  | 汞 |  |
|  | Ca2+ |  |  |  |  | 锌 |  | 锰 |  |
|  | Mg2+ |  |  |  |  | 碘化物 |  | 镍 |  |
|  | Fe2++Fe3+ |  |  |  |  | 偏硅酸 |  | 银 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 硒 |  | 溴化物 |  |
| 阴 离 子 | HCO3- |  |  |  |  | 游离二氧化碳 |  | 溴酸盐 |  |
|  | CO32- |  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 硼酸盐 |  |
|  | CI- |  |  |  |  | 锑 |  | 耗氧量 |  |
|  | SO42- |  |  |  |  | 砷 |  | 挥发酚 |  |
|  | F- |  |  |  |  | 铜 |  | 氯化物 |  |
|  | NO3- |  |  |  |  | 钡 |  | 阴离子合成洗涤剂 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬 |  | 亚硝酸盐 |  |
| 肉眼可见物______ 浑浊物_________ 色度___________ 臭和味_________ pH值__________ |  |  | 总硬度（以CaCO3计）————mg/L 总碱度（以CaCO3计）————mg/L 总酸度（以CaCO3计）————mg/L |  |  | 大肠菌群__________MPN/100mL 铜绿假单胞菌____ CFU/250 mL |  | 226镭________Bg/L 总β________Bg/L NaHCO3 ______mg/L (估算值) |  |
| 检验 结论 |  | 签发日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准                          审核                             编写